道路工事施行承認申請書について（申請者用）

申請部数　2部

添付書類　位置図・平面図・断面図・復旧断面図・交通規制図・写真

通行止めを伴う場合は、当該箇所の自治会長の同意書

道路を掘削する場合

中国電力、ＮＴＴ、上下水道局などとの地下埋設物の協議書

（申請書の書き方）

住所・氏名　加工申請する方（施主）の住所・氏名を書いてください。

申請手続きを代行される場合は、代理の方の住所・氏名も必要です。

施工目的　施工目的を記載してください

例）宅地への進入路設置のため、事故復旧のため・・・

路線名　　道路課で確認してください。

場所　　　道路加工する場所を記載してください。

例）周南市○○町○丁目○番○号　地先

工事種別・施工数量

例）歩道切下げ　Ｌ＝○ｍ

L型側溝切下げ　Ｌ＝○ｍ

側溝据替（蓋かけ）　Ｌ＝○ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　　○㎡

工事の期間　工事を実施する期間を記載してください

例）令和□年□月□日から令和○年○月○日まで

施工方法　施行業者については、未定の場合にはその旨記載してください。　　またその時には工事着手までに報告してください。

添付書類　添付した書類に○を付し、その他必要な書類を添付した場合には、その書類名を（　）内に記載してください。

制限の区分　例）通行止め、車両通行止め、片側交互通行、車線制限、歩道規制車両の通行帯として２．５ｍ、歩道通行帯として１ｍ、確保できない場合は、原則、（車両）通行止めとします。

市街化区域内において通行止め規制を伴う場合は９時から１６時　３０分まで、通行止め規制を伴わない場合は８時３０分から１７時までとし、市街化区域外においては８時から１７時までとします。　　通行止め規制やこの時間帯以外で通行規制を実施する場合は自治　会長の同意書を添付してください。

（申請時の注意点）

車両出入口の設置について

○原則として出入り口を設置できない場所

(1)横断歩道の中及び前後５ｍ以内

(2)ﾄﾝﾈﾙの前後各１００ｍ以内

(3)バス停の中

(4)地下道の出入口、横断歩道橋の昇降口から５ｍ以内の部分

(5)交差点の中及び交差点の側端または道路の曲がり角から５ｍ以内

(6)バス停留所

(7)橋梁

○歩道の切り下げや歩車道境界ブロックの開口幅　(出入幅)

普通車　　　　　　　　　　　　７ｍ　（５m以下 ）

小型トラック（４～５ｔ）　　　８ｍ　（６m以下 ）

大型トラック（１１ｔ未満）　１０ｍ　（７m以下 ）

トレーラー（１１ｔ以上）　　１２ｍ　（８m以下 ）

出入りする車両の最大のものを考慮し決定します。

出入口は1施設（一般住宅除く）につき２箇所までとします。

出入口の舗装は車道用の舗装とします。

側溝がある場合は、道路管理者と別途協議が必要です。

Ｌ型側溝の切り下げ

出入幅については必要最小限に抑えてください。

両側にすり付け部が必要です。

集合住宅の出入幅は別途協議が必要です

加工後の高さは５ｃｍとします。

床版橋の設置について

軟弱地盤と認められる場所では、申請前に地耐力等を検討してください。

完成届　　加工した内容が分かる工事写真を提出して下さい。

加工延長や構造物の寸法が分かるよう、テープ等をあてた写真が　  必要です。

舗装復旧も舗装や路盤厚が確認できる写真が必要です。