土地加工承諾申請書の記入方法について

令和6年3月様式

添付書類　位置図・平面図・断面図・復旧断面図・交通規制図・写真等

通行止めを伴う場合は、当該箇所の自治会長の同意書

道路を掘削する場合

山口合同ガス、市街地整備課、上下水道局などとの地下埋設物の協

議書

（申請書の書き方）

住所・氏名　加工承諾申請する方の住所・氏名を書いてください。

施工目的　施工目的を記載してください

例）宅地への進入路設置のため・・・

施工場所　土地を加工する場所を記載してください。

例）周南市大字富田字中溝○○○○―○

工事種別・施工数量

例）ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　　○㎡

砕石舗装　　　○㎡

工事の期間　工事を実施する期間を記載してください

例）令和□年□月□日から令和○年○月○日まで

施工方法　施工業者については、未定の場合にはその旨記載してください。　　またその時には工事着手までに報告してください。

添付書類　添付した書類に○を付し、その他必要な書類を添付した場合には、その書類名を（　）内に記載してください。

計画図等に都市計画道路中溝線の道路計画高を記載してください。

制限の区分　例）通行止め、車両通行止め、片側交互通行、車線制限、歩道規制

車両の通行帯として２．５ｍ、歩道通行帯として１ｍ、確保できな

い場合は、原則、（車両）通行止めとします。

通行止め規制を伴う場合は９時から１６時３０分まで、通行止め規制を伴わない場合は８時３０分から１７時までとします。

通行止め規制やこの時間帯以外で通行規制を実施する場合は自治　会長の同意書を添付してください。

（申請時の注意点）

車両出入口の設置について

○原則として出入り口を設置できない場所

(1)横断歩道の中及び前後５ｍ以内

(2)地下道の出入口から５ｍ以内の部分

(3)交差点の中及び交差点の側端または道路の曲がり角から５ｍ以内

車両出入口の舗装はアスファルト混合物（密粒度（13））4cm、粒度調整砕石（M-30）t=10cmとします。

完成届　　加工した内容が分かる工事写真を提出して下さい。

加工延長や構造物の寸法が分かるよう、テープ等をあてた写真が　  必要です。

舗装についても舗装や路盤厚が確認できる写真が必要です。